双宝环审〔2024〕17号

关于黑龙江省双鸭山市宝清县2023-004号采石场建设项目环境影响报告表的批复

宝清县宝矿实业发展有限公司：

你单位报送的《黑龙江省双鸭山市宝清县2023-004号采石场建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料已收悉，经审查研究，现将该项目审批意见批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于双鸭山市宝清县七星泡镇凉水老道沟东太村南侧，建设性质为新建。项目东侧、南侧、西侧均为农用地，北侧300m为老道沟采石场七采区，矿区总占地面积为183038m2，其中矿区面积182038m2，租地面积1000m2。项目露天开采建筑用玄武岩及建筑用砂，生产能力为35万m3/a，矿山服务年限为12年，同时设置破碎筛分整形生产线一条，设置1台颚式破碎机、4台圆锥破碎机、5台振动筛、1台整形机等设备；新建面积7800m2表土堆场，新建占地面积20m2石粉仓库；新建面积9520m2料石临时储料场；新建容积650m3雨水收集池。该项目总投资1800万元，其中环保投资279.9万元。

同意你单位按照《报告表》中所列建设项目性质、地点、规模、采用的工艺和环境保护及环境风险对策措施进行项目建设。

二、该环评报告表评价内容较全面，所提出的各项污染防治措施切实可行，可以做为项目在建设过程中和营运期环境管理的依据。

三、项目在建设及营运期间要重点做好以下工作：

- （一）建设期：

1、施工现场周围设置围挡，应定期洒水防止扬尘产生，多尘物料堆应用帆布覆盖；运输车辆外运表土时需对车厢进行苫盖防止洒落。施工场界扬尘浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。

2、施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；施工废污水需集中收集，经临时沉砂池沉淀后，清水回用于洒水降尘。

3、施工期汽车运输机械设备应安装消声器和禁用高音喇叭，路过东太村时，减速慢行，禁止鸣笛。加强机动车辆维修和保养，保持技术性能良好，合理安排运输车辆工作时间，22:00-次日6:00禁止运输工作。施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

4、施工期采剥离表土排入表土堆场，闭矿后用作地表植被恢复；施工人员生活垃圾堆放于临时生活垃圾箱内，定期清运。

5、施工期建设活动应尽量少占用土地；“边施工、边修复”，挖土尽快回填，对可用于绿化的临时堆放土体，修筑成临时梯形断面的堆土，采取临时防护和排水措施，以纤维布覆盖并在堆土两侧，修筑截流沟，永久占地内的植物进行异地补偿；动土作业应尽量避免大风天和雨天，施工前应在施工场地内布设临时简易截排水沟；施工结束后，应立即种植植被实施绿化；在施工过程中严格规定行车道路，避免施工车辆破坏施工便道沿线的植被和生态。项目占用林地，要依法、依规办理相关用地手续后方可进行工程建设。

（二）运营期：

1、该项目在风化岩层剥离、凿岩穿孔、集堆及铲装过程中采取洒水抑尘措施；爆破过程通过洒水加湿处理；露天采场、表土堆场、临时储料场在堆放过程中采取喷淋洒水装置喷雾洒水，表土堆场采取密目网苫盖，表面播撒草籽（紫花苜蓿）；加强运输道路养护，清扫并洒水抑尘，运输车辆采用封闭遮盖。破碎机和整形分别封闭，配套建设集气罩，废气经管道汇总至1台布袋除尘器，处理后通过1根15m排气筒DA001排放。振动筛封闭，配套建设集气罩，筛分产生的废气经管道汇总至1台布袋除尘器，处理后通过1根15m排气筒DA002排放；破碎机及振动筛、整形机设备四周设置彩钢板完全封闭，留有检修及维护仓门，入料口位于封闭仓内，石料从破碎机送至振动筛、整形机过程采用全封闭皮带式廊道运输，在运输过程中对石料进行喷水抑尘，在出料口处沿传送皮带设置10m全封闭出口廊道，并在出料口处洒水抑尘；石粉仓设置脉冲式布袋除尘器，粉料外售运输之前，采取水喷淋加湿措施。中转仓为封闭库房，半成品在中转仓内由封闭的输送皮带输送。粉尘排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织及无组织排放监控浓度限值要求。

2、该项目石场的土岩剥离、铲装等工序需洒水抑尘，全部蒸发，不外排；表土堆场、临时储料场南侧设置截流沟，下方设置挡渣墙，挡墙设有排水孔；开采境界内场地内设导流渠，导流渠汇水经雨水收集池收集后用于生产过程降尘，洒水抑尘用水全部蒸发，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。项目采取不同等级的防渗措施，危险废物贮存点按重点防渗区进行防渗，生产车间、旱厕按一般防渗区进行防渗。

3、该项目应合理安排作业时间，合理布局施工现场；采石过程采用微差深孔爆破，合理爆破参数、微差间隔时间；挖掘机、装载机、空压机采用低噪声设备、加强设备维护；破碎及筛分整形设备置于密闭空间内，水泵设置于密闭泵房，所有设备采用基础减振，设置防振橡胶；运输车辆沿途经过东太村等村落时，应限制鸣笛，减速慢行。厂界处噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准要求。

4、该项目剥离的表土暂存于表土暂存场，用于后期绿化覆土；剥离废石用于铺设附近道路，多余的废石即产即售，不在厂区内贮存；炸药包装物由爆破公司进行回收处置；废布袋集中收集后由厂家回收处置；布袋除尘器收集的粉尘统一收集，装袋放置于全封闭石粉仓内，定期作为副产品出售；生活垃圾由市政环卫部门统一清运处理；废机油安置在危险废物贮存点，由有资质单位直接运走。固体废弃物应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）要求。

5、该项目严格控制开采作业范围，不得超过采矿许可证许可范围；应边开采边进行生态恢复；表土剥离过程中表土应分层开挖、分层堆放、分层回填，采用集中梯形存放方式，对土方表面采取压实、遮盖、拦挡等措施；按要求开展水土保持方案编制工作和水土保持设施验收工作，采取水土保持措施；矿山服务期满后，应根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行生态恢复。

6、该项目运营期坚决杜绝危险品贮存风险、物质泄漏风险、露天采场、表土堆场、临时储料场的滑坡、坍塌风险、火灾爆炸风险等类事故的发生，采取切实可行的风险事故防范措施，发生风险事故时应立即启动应急预案。

四、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

五、宝清县生态环境保护综合执法队负责做好该项目建设期及运营期的日常环境监督管理工作。

二0二四年十一月四日

双鸭山市宝清生态环境局           2024年11月4日

共印4份