双宝环审〔2024〕18号

关于宝清县东宇商品混凝土制造有限公司建设项目环境影响报告表的批复

宝清县东宇商品混凝土制造有限公司：

你单位报送的《宝清县东宇商品混凝土制造有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料已收悉，经审查研究，现将该项目审批意见批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于双鸭山市宝清县万金山乡万宝村，厂界东侧为林地，南侧为空地，西侧村路，隔路为农田，北侧为农田。建设性质为新建。项目占地面积21693m2，建筑面积665m2。建设1条混凝土生产线，年产混凝土15万m³。设置180T型搅拌站1座。新建水泥筒仓3座、粉煤灰筒仓1座、封闭式外加剂储罐2座；新建原料堆场1座，占地面积10000㎡；新建地磅1套，占地面积80㎡；新建3座分别为20m3三级沉淀池、1座120m3初期雨水收集池。办公室、实验室、门卫室、库房利用原有建筑。该项目总投资2500万元，其中环保投资88万元。

该项目环境影响评价文件未经审批即擅自开工建设，违反了《环境影响评价法》的有关规定，双鸭山市生态环境局依法对你单位作出了行政处罚的决定（双环罚〔2024〕13号）。你单位必须认真吸取教训，增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。

同意你单位按照《报告表》中所列建设项目性质、地点、规模、采用的工艺和环境保护及环境风险对策措施进行项目建设。

二、该环评报告表评价内容较全面，所提出的各项污染防治措施切实可行，可以做为项目在建设过程中和营运期环境管理的依据。

三、项目在建设及营运期间要重点做好以下工作：

（一）建设期：

- 1、该项目施工产生的少量扬尘，采取局部洒水降尘措施。扬尘应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值要求。

2、该项目施工过程中产生的生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，施工作业和冲洗车辆产生的废水沉淀后用于场地内洒水抑尘。

3、该项目施工期间，加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定；尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法；加强运输车辆的管理，建材等运输在白天进行，并控制车辆鸣笛，22：00-6：00时间段内禁止运输和施工；作业时在高噪声设备周围设置屏蔽。施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的标准要求。

4、该项目产生的装修垃圾应及时清运至市政管理部门指定地点处置，施工人员产生的生活垃圾收集后交环卫部门统一清运。

- （二）运营期：

- 1、该项目原料堆场四周设置3m高防风抑尘网，并采取苫盖措施；搅拌站设置罩棚整体封闭，传送带为密闭式；原料的输送、计量及投料均为封闭式；原料水泥及粉煤灰采用封闭式罐车运入厂区，砂、碎石料运输车辆全部采用苫布覆盖，运输过程经过敏感度时减速慢行；装卸过程采用洒水降尘，厂区地面进行硬化，定时洒水抑尘。搅拌机产生的废气经上方布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA001排放；混凝土搅拌站3个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓产生的颗粒物经各自上方布袋除尘器处理后通过各自筒仓顶19米高排气孔（DA002、DA003、DA004、DA005）排放。颗粒物厂界外无组织排放监控点浓度应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中标准要求，颗粒物有组织排放浓度应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1现有与新建企业大气污染物排放限值要求。

- 2、该项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用于周边农村地区农田施肥；搅拌机冲洗废水和运输车辆冲洗废水经三级沉淀处理后清水回用于生产，不外排。砂石堆场采用地面硬化的简单防渗措施。沉淀池、初期雨水收集池、防渗旱厕按照一般防渗区进行防渗，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中规定的要求。

- 3、该项目合理布置噪声源，优化总图布置，将主要的噪声源布置于厂房中部，尽可能远离厂界，以减轻对厂界外的声环境影响；设备选型上使用国内先进的低噪声设备，对大功率设备及高噪声设备采用隔离布置，并采取减振、隔声等降噪措施。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求。

- 4、该项目生活垃圾经集中收集后委托当地环卫部门清运处理；除尘器收尘、沉淀池沉渣集中收集，不进行储存，及时回用于商品混凝土生产线生产；布袋除尘器产生的废布袋由厂家回收处置；实验室废料收集于收集桶内，暂存于实验室，定期外运用于修筑道路；机修产生的废润滑油由厂家负责带走，不存储。一般固体废物排放应满足《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定要求，危险废物处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定要求。

5、强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。制定突发环境事件应急预案。严格杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防雷击，杜绝一切不安全因素。

四、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求。项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

五、宝清县生态环境保护综合执法队负责做好该项目建设期及运营期的日常环境监督管理工作。

二0二四年十一月二十七日

双鸭山市宝清生态环境局              2024年11月27日

共印4份